EXAMEN PARCIAL DE				                                                                     SEMESTRE 2019-1

FECHA: MARZO 23 DE 2019

- Vale 2.0 En la figura se muestra la planta estructural de la losa de un edificio para una vivienda que soporta una carga muerta D=5 kN/m2, carga viva L=1,8 kN/m2 en habitaciones y corredores y L=5,0 kN/m2 en balcones.

De un análisis preliminar se sabe que los momentos de extremo del pórtico del eje C en el tramo 2-3 para la combinación de cargas 1.2D+1.6L son los mostrados. Se requiere acabar de analizar la viga del pórtico del eje C entre los tramos 2 y 3´ para la combinación 1,2D+1,6L, cuando se presenta la máxima carga viva, dibujar diagrama de cortante y momento con los valores máximos y mínimos y puntos de inflexión.

Balcón

A

B

C

1

2

3

2 m

8 m

5 m

6 m

6 m

2 m

3 m

3´

Viga  C (0,40x0,50)

2,8 m

8 m

5 m

2 m

3

2

1

210 kN-m

170 kN-m

PÓRTICO DEL EJE  C (0,40x0,50)

Balcón

A

B

C

1

2

3

2 m

8 m

5 m

6 m

6 m

2 m

3 m

3´

Viga  C (0,40x0,50)

2,8 m

8 m

5 m

2 m

3

2

1

210 kN-m

170 kN-m

PÓRTICO DEL EJE  C (0,40x0,50)

- Vale 3.0. La viga mostrada corresponde a una de las vigas longitudinales principales de un puente. Se requiere plantear una alternativa de esta viga en cercha y con madera. Usted debe concebir la cercha de tal manera que refleje el mismo comportamiento de la viga maciza y sea la más adecuada con el material propuesto. Luego, debe analizar la cercha para una carga muerta de D=20 kN/m y la carga viva de camión mostrada. Se pide identificar los elementos más críticos a tracción y a compresión con el valor aproximado de su fuerza para la combinación de muerta más camión.

Se deben mostrar todos los cálculos que realizó para poder identificar estos miembros de tal manera que su selección quede justificada numéricamente.

Geometría de propuesta de cercha con justificación 1

Análisis para miembros 2.0

20  m

12,5  m

2,5 m

40 kN

160  kN

160 kN

4,30 m

4,30 m

Carga Camión

20  m

12,5  m

2,5 m

40 kN

160  kN

160 kN

4,30 m

4,30 m

Carga Camión