Nombre:_____________________________________		Documento: _______________

Realice todos los cálculos con 4 cifras significativas y detalle de manera clara y ordenada el procedimiento.

- (25%).  Hallar el caudal en un canal de máxima eficiencia hidráulica, sabiendo que el ancho de solera es de 0.7 m, el espejo de agua 1.9 m, la pendiente 0.001 y en coeficiente de rugosidad n=0.025.

- (25%).  Determinar el caudal que pasa por el canal, sabiendo que la pendiente del fondo del canal es de 0,0008; las pendientes de los taludes centrales son de 1:2 y de los taludes externos de 1:2,5. Usar toda la información entregada en la figura para obtener el gasto.

- (25%). La adecuación de un río que atraviesa una ciudad se piensa realizar mediante un canal cuya sección tiene la forma mostrada en la figura con la siguiente geometría b = 40 m, d1 = 2.2 m, taludes canal central m = 2:1 y taludes ampliación m = 3:1. El canal debe conducir un gasto en la época de lluvia de 320 m3/s con un tirante total de 3.20 m y una pendiente del canal de So=0.00035. Calcular el ancho de la base de las ampliaciones laterales x1=x2=2x las cuales tendrían un coeficiente de rugosidad de n2 =0.035, siendo n1 =0.025 para la zona central.

- (11%). En las siguientes figuras ubique donde corresponda:

- la energía total de la sección

- la energía mínima

- la energía de posición

- los tirantes alternos

- el tirante de la sección

- la energía de velocidad

- el flujo crítico

- el flujo subcrítico

- la disipación de energía

- el flujo supercrítico

- la profundidad crítica

(14%). Responda las siguientes preguntas:

- Mencione 3 características de un río joven.

- ¿En qué tipo de perfil de flujo uniformemente variado no existe la zona 2 y qué características tiene?

- ¿Qué es el Thalweg de un drenaje?

- ¿En qué consiste la restauración de un río?

Formulas

| Ec. Manning: |  |
| --- | --- |
| Número de Froude: | F=Vg*D |
| Rudosidad ponderada: | np=i=1kni3/2PiP2/3 |
| Máxima eficiencia: | Z=33 |