| Parcial Hidráulica – Propiedades Geométricas de la Sección y Flujo Uniforme Ingeniería Civil. Profesor Carlos José Gaviria Arbeláez Semestre 01 – 2019 |  |
| --- | --- |

Nombre:_________________________________Cédula__________________

1) (30%) El perfil vertical de velocidad en un canal abierto rectangular se puede representar con la expresión u=1.2-y2/9.6, constante en el ancho B del canal.  Calcule el caudal unitario (por unidad de ancho), la velocidad media de toda la sección transversal y el coeficiente de corrección por flujo de cantidad de movimiento.

|  | α=Av3dAV3A β=Av2dAV2A |
| --- | --- |

2) (40%) Se muestra la sección transversal de un colector de alcantarillado combinado, concebido para conducir y evacuar aguas residuales y pluviales.  Dicho colector tiene una pendiente longitudinal S0=0,006 y está construido en concreto con altura media de rugosidades igual a 0.15 mm, calcule el caudal, cuando la profundidad de flujo es igual a 2 m.  Asuma una viscosidad cinemática de 1.03x10-6 m2/s.

|  | V=-32gRHS0*logks14.8RH+1.255 ϑRH32gRHS0 θ=2 cos-11-2dd0 Am=d028θ-sinθ, Pm=d02θ |
| --- | --- |

3) (30%) Hallar un valor para la pendiente longitudinal S0para que pase un caudal de 30 m3/s por el siguiente canal con diferentes rugosidades:

Q=Am∅nRH23S01/2       neq=AmRH2/3AmiRHi2/3ni